| SITE AUDITS CHECK LIST |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Site Name/ Nom du Site |  | Sub-Region Sous-Région |  | Time in: Heure d’entrée: |  |
| Site ID: Code du Site: |  | Region Région |  | Time out: Heure de sortie: |  |
| Access REF |  |  |  |  |  |
| SITE JANITORIAL / HYGIENE DU SITE |  |  |  |  | YES/NO |
| Is the Inside of the site clean (papers, herbs, plantations…)? Est-ce que l’intérieur du site est propre (papiers, herbes, plantes…) ? |  |  |  |  |  |
| Is the outside perimeter of the site clean at 4m around? Est-ce que le périmètre extérieure (4m aux alentours) du site est propre ? |  |  |  |  |  |
| Is the inside and outside of the shelter cleaned from dust? Est-ce que l’intérieur et l’extérieur du shelter sont nettoyés ? |  |  |  |  |  |
| Did the contractor clean dust on the outdoor equipment? Est-ce que le sous-traitant a nettoyé les poussières sur les équipements outdoor ? |  |  |  |  |  |
| Did they use air blower within shelter to clean all dusts? Make sure you do not affect transmission and Telecom equipment! Est-ce que le sous-traitant à utiliser un souffleur d’air de pression pour nettoyer la poussière à l’intérieure du shelter? Prudence de ne pas affecter les équipements de transmission! |  |  |  |  |  |
| FUMIGATION / FUMIGATION |  |  |  |  | YES/NO |
| Did the contractor check for any signs of rat/mice activity within site (cable eating…)? Est-ce que le sous-traitant a vérifié s’il n’existe pas de signe d’activité de rat/souris dans le site (câbles rongés…) ? |  |  |  |  |  |
| Did the contractor Apply chemicals on site within its internal perimeter to avoid any human to touch them for rats/mice to block them from accessing the site? Est-ce que le sous-traitant a appliqué des produits chimiques dans le périmètre interne du site pour ne pas affecter n’importe quel être humain ? Ces produits auront pour effet de bloquer l’accès aux rats et souris sur site ? |  |  |  |  |  |

| GENERATOR / GROUPE ELECTROGÈNE |  |
| --- | --- |
| What is the generator capacity? Quelle est la capacité/puissance du groupe électrogène ? |  |
| What is the generator Brand (SDMO, Jubaily, Mikano, Color Ceramica, Techno Gen etc…)? Quelle est la marque du groupe électrogène (SDMO, Jubaily, Mikano, Color Ceramica…) ? |  |
| What is the engine Brand (Perkins, Lister Peter, Cummins…)? Quelle est la marque du moteur (Perkins, Lister Peter, Cummins…) ? |  |
| What is the alternator Brand (Mec calte, Lister Peter, Stamford…)? Quelle est la marque de l’alternateur principal (Mec calte, Lister Peter, Stamford…) ? |  |
| What is the board controller Brand (Deep Sea 7320, Trion…)? Quelle est la marque de contrôleur (Deep Sea 7320, Trion…)? |  |
| Take the running hour counter of the generator Prenez le compteur horaire du groupe électrogène |  |
| Check if the generator is clean inside and outside Vérifier que le groupe électrogène est propre de l’extérieure et de l’intérieure. |  |
| Did the contractor change the fuel filter? Est-ce que le sous-traitant a changé le filtre à gas oil ? |  |
| Did the contractor change the Oil filter (each 200-250 hours)? Est-ce que le sous-traitant a changé le filtre d’huile (chaque 200-250 heures) ? |  |
| Did the contractor change the Air filter? Est-ce que le sous-traitant a changé le filtre d’air ? |  |
| Did the contractor check if any Oil leakage is observed? Est-ce que le sous-traitant a vérifié qu’aucune perte d’huile ne se révèle au niveau du groupe ? |  |

| Did the contractor verify that the Oil level is @ maximum level within dipstick? Est-ce que le sous-traitant a vérifié que le niveau d’huile est au niveau maximal de la jauge ? |  |
| --- | --- |
| Did the contractor check the Quality of the Oil (color, viscosity…)? Est-ce que le sous-traitant a vérifié la qualité de l’huile du groupe (couleur, viscosité…) ? |  |
| Did the contractor verify the status of the generator ’s radiator (no water leakage, no damages caused by the cooling fan? Est-ce que le sous-traitant a vérifié le status du radiateur du groupe (pas de perte d’eau, pas de dégât causé par le ventilateur sur son axe…) ? |  |
| Did the contractor check fan belt for cracks, potential damages, and loose status? Did he change the belts when required? Est-ce que le sous-traitant a vérifié le status la courroie de transmission du radiateur pour des fissures, potentiel dégât, ou bien relâché et non tendue ? A-t-il changé cette courroie quand nécessaire ? |  |
| Did the contractor check the thermostat ’ status? Est-ce que le sous-traitant a vérifié le status du thermostat ? |  |
| Did the contractor check the status of the hoses on the upper and lower sides of the radiator? Est-ce que le sous-traitant a vérifié le status des durites supérieur et inférieur du radiateur ? |  |
| Did the contractor check the water/coolant level in the radiator? Est-ce que le sous-traitant a vérifié le niveau d’eau/refroidissant dans le radiateur ? |  |
| Did the contractor check the water pump system of the generator? Est-ce que le sous-traitant a vérifié la pompe à eau du groupe électrogène ? |  |
| Did the contractor check the generator for any fuel leakage? Est-ce que le sous-traitant a vérifié si une perte de carburant se révèle au niveau du groupe ? |  |
| Did the contractor check all the fuel piping status within the generator? Est-ce que le sous-traitant a vérifié le status de toute la tuyauterie du carburant au niveau du groupe ? |  |
| Did the contractor check all the water separator filter? Est-ce que le sous-traitant a vérifié le status du filtre de séparation entre eau et gas oil au niveau de la cuve ? |  |
| Did the contractor check the battery of the generator & its charger? Est-ce que le sous-traitant a vérifié le status de la batterie du groupe électrogène et de son chargeur ? |  |

| Did the contractor check the DC charge Alternator belt? Est-ce que le sous-traitant a vérifié le status de la courroie de l’alternateur de charge du groupe ? |  |
| --- | --- |
| Did the contractor check the kick starter of the generator? Est-ce que le sous-traitant a vérifié le status du démarreur du groupe électrogène ? |  |
| Did the contractor check the controller status (Deep Sea 7320 board…)? Est-ce que le sous-traitant a vérifié le status du module de contrôle du groupe (Deep Sea 7320…)? |  |
| Did the contractor check the alarm status for 1- Low Fuel, 2- Oil pressure & 3- Voltage Est-ce que le sous-traitant a vérifié le status des alarmes 1- bas niveau du carburant, 2- pression d’huile et 3- tension du générateur ? |  |
| Did the contractor check the functionality of the Temperature and oil sensors ? Were they overpassed ? Est-ce que le sous-traitant a vérifié le status des sondes de température et de pression d’huile ? |  |
| Did the contractor check the generator’s exhaust system (no broken parts, well fixed)? Est-ce que le sous-traitant a contrôlé le système d’échappement de gaz du groupe (pas de corps étrangers, de fissures, bien fixé…) ? |  |
| Did the contractor check the generator’s silencer for any breaks, leakages, broken brackets? Est-ce que le sous-traitant a vérifié l’état du silencieux du groupe pour des fissures, fuite de liquide, membranes affectées ? |  |
| ATS SYSTEM / SYSTEME D’INVERSUER |  |
| Did the contractor check ATS for any loose connection? Est-ce que le sous-traitant a vérifié que l’inverseur ne présente pas de mauvaises connexions ? |  |
| Did the contractor check the components of the ATS? Est-ce que le sous-traitant a vérifié que les composants de l’inverseur sont tous en bon état ? |  |
| Did the contractor perform ATS test functioning? Est-ce que le sous-traitant a effectué le test du bon fonctionnement de l’inverseur ? |  |
| GRID / ENEO |  |
| What is the grid index? Quel est la valeur affichée (Index) sur le compteur ENEO ? |  |
| Did the contractor verify that grid is connected and operational on site? Est-ce que le sous-traitant a vérifié que ENEO est connectée et opérationnelle sur site ? |  |
| Did the contractor verify that grid is stable? Est-ce que le sous-traitant a vérifié que l’alimentation AES SONEL est stable ? |  |

| AVR _ AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR / REGULATEUR DE TENSION AUTOMATIQUE |  |
| --- | --- |
| Did the contractor verify that the AVR physical status is ok? Est-ce que le sous-traitant a vérifié la situation physique du régulateur automatique de tension ? |  |
| Did the contractor measure the input and output of the voltages @ the AVR level? Est-ce que le sous-traitant a mesuré les tensions à l’entrée et à la sortie du régulateur automatique de tension? |  |
| FUEL TANK / CUVE A CARBURANT |  |
| What is the fuel tank capacity (in cm)? Height ____________ Width ___________ Depth ____________ Quelle est la capacité de la cuve (en cm) ? Hauteur………. Largeur………. profondeur …………. |  |
| What is the quanity found in tank? _______________Quantity refueled ? ________________ Quelle est la quantité de carburant trouvée dans la cuve ? ________________Quantité ravitaillée ? ____________ |  |
| Is the Fuel Tank Cap is firmly closed and attached to NOC monitoring system? Est-ce que l’ouverture de ravitaillement de la cuve est hermétiquement fermée et attaché au system de contrôle du NOC ? |  |
| Is Water separator available with filter inside changed? Est-ce que le filtre séparateur d’eau du carburant installé et le filtre interne change ? |  |
| Did the contractor check the fuel pipes for any leakage? If found, is it repaired? Est-ce que le sous-traitant a vérifié le système de connexion des tuyauteries de carburant pour des pertes? si oui, a-t-il remédié ? |  |
| Is the fuel tank connected to the site earthing system? Est-ce que la cuve de carburant est connectée au système de mise à terre du site ? |  |
| Did the company in charge of the security équipe issue fuel certificate on This site for the first time before proceeding for refueling? Est-ce que l’entreprise en charge de la sécurité a signé sur site la fiche de ravitaillement en carburant avec le sous-traitant avant de faire le ravitaillement ? |  |

| AIR CONDITIONNING / LA CLIMATISATION |  |
| --- | --- |
| What is the type of the installed air-conditioning? Windows or Split ? Quel est le type de climatisation installée ? Windows ou split |  |
| Did the contractor clean the internal filter of the AC? Est-ce que le sous-traitant a nettoyé les filtres internes de la climatisation ? |  |
| Did the contractor clean the AC outdoor compressor with flashed compressed water? Est-ce que le sous-traitant a nettoyé le compresseur du climatiseur utilisant de l’eau sous pression ? |  |
| Did the contractor measure the high and low pressure of the AC gas? Est-ce que le sous-traitant a mesuré les deux niveaux de la pression du gaz ? |  |
| What is the recorded temperature within Shelter/room? Quelle est la temperature enregistrée dans le shelter/salle des équipements ? |  |
| Did the contractor measure the consumed amps by the AC? Est-ce que le sous-traitant a mesuré les ampérages consommés au niveau du climatiseur ? |  |
| Did the contractor clean the outdoor condenser coils and indoor evaporator units? Est-ce que le sous-traitant a nettoyé le bobinage du condenseur externe et l’unité d’évaporateur interne ? |  |
| Did the contractor check the outdoor fan motor and blades additionally to the indoor blower assembly? Est-ce que le sous-traitant a vérifié le ventilateur externe du moteur ? |  |

| CANOPY’S STATUS / LE STATUS DE LA TENTE |  |
| --- | --- |
| Did the contractor check the canopy for rust? Did he remedy if found? Est-ce que le sous-traitant a vérifié que la tente n’est pas affectée par la rouille ? A-t-il pris des dispositions dans le cas d’échéant ? |  |
| Did the contractor check if the Lightning and sockets of the canopy is working? Est-ce que le sous-traitant a vérifié que l’éclairage et les prises de courant du canopy sont fonctionnel ? |  |
| Are roofing sheets of the canopy in good status? Est-ce que la toiture du canopy est en bon état ? |  |
| Is the canopy connected to the site earthing system? Est-ce que le canopy est connectée au système de mise à terre du site ? |  |
| Is the canopy ’s structure firmly fixed & stable. Est-ce que la structure du canopy tient bien et d’une manière stable ? |  |
| Does the canopy’s foundation present no cracks? If found did the contractor rectify? Est-ce que la base de béton de canopy ne présente aucune fissure ? Dans le cas où elles existent, ontelles été rectifiées ? |  |

| CABLE & CABLE TRAY / CHEMIN DE CABLE |  |
| --- | --- |
| Did the contractor check the cable ’s tray for rust? Did he remedy if found? Est-ce que le sous-traitant a vérifié que le chemin de Câble n’est pas affecté par la rouille ? At-il pris des dispositions dans le cas échéant ? |  |
| Did the contractor check if the cable tray is fixed firmly on the precast concrete or gantry post? Est-ce que le sous-traitant a vérifié que le chemin de cable est bien fixé sur du béton ou bien le porteur métallique ? |  |
| Cable tray Est-ce que le sous traitant a verifié la section de cable, |  |
| Is the cable tray connected to the site earthing system? Est-ce que le porteur de cable RF est connecté au système de mise à terre du site ? |  |
| Est ce que les cables sont bien vissé? |  |
| Est ce que les cables ont des embouts? |  |

| FENCE / CLOTURE |  |
| --- | --- |
| What is the type of the fence installed on site? Palisade / wire mess? Quel est le type de clôture installée sur site ? Palissade / grillages |  |
| Did the contractor check the fence for rust? Did he remedy if found? Est-ce que le sous-traitant a vérifié que la clôture de cable RF n’est pas affectée par la rouille ? A-t-il pris des dispositions dans le cas échéant ? |  |
| Did the contractor check if the fence has any anomaly identified making the site easy to access? Est-ce que le sous-traitant a vérifié que la clôture ne présente aucune anomalie menant à une infraction facile sur site ? |  |
| Is the locking system of the fence’s gate operational? Est-ce que le système de fermeture du portail est fonctionnel ? |  |
| Is the razor wire available and maintained on site? Est-ce que les lignes barbelées sont installées sur site et bien maintenues ? |  |
| Is the fence connected to the site earthing system? Est-ce que la clôture est connectée au système de mise à terre du site ? |  |

| POWER SYSTEM / SYSTÈME DE POWER |  |
| --- | --- |
| RECTIFIERS / REDRESSEURS |  |
| How many rectifier’s modules found in the cabinet on site? Combien de module de redresseurs avons-nous dans la baie d’énergie ? |  |
| How many rectifier’s modules missing in the cabinet? Combien de module de redresseurs sont absents/défectueux dans la baie d’énergie ? |  |
| What the type of rectifier installed on site and its capacity? Quel est le type de redresseurs installés et leurs capacités ? |  |
| Did the contractor check all breakers inside the power cabinet (efficient and not showing any signs of melting part due to heat)? Est-ce que le sous-traitant a vérifié que tous les disjoncteurs dans la baie d’énergie et sans aucun signe de défaillance causé par échauffement ? |  |
| What is the rectifiers’ output voltage? Is it sufficient for the site and batteries? Quel est la tension de sortie des redresseurs ? Est-elle suffisante pour alimenter le site et les batteries ? |  |
| Has the cabling between rectifiers checked to be in good status of the power cabinet? Est-ce que le câblage dans la baie d’énergie bien fait selon le standard? |  |
| POWER SYSTEM / SYSTÈME DE POWER |  |
| BATTERIES / BATTERIES |  |
| How many batteries are found in the cabinet on site? Combien de batteries avons-nous dans la baie d’énergie ? |  |
| What is the unit battery capacity? Did we check all batteries output to secure voltage stability? Quel est la capacité d’une batterie en termes de voltage ? A-t-on confirmé le voltage de toutes les batteries regroupées ainsi que la stabilité ? |  |
| Check batteries autonomy by performing autonomy test? Est-ce que le sous-traitant a vérifié l’autonomie des batteries en effectuant le test? |  |
| If the contractor did not perform the autonomy test? Did we ask based on contractor experience what the autonomy for these batteries is? Si le sous-traitant n’a pas effectué le test d’autonomie, avons-nous demandé au sous-traitant et d’après son experience quelle est l’autonomie des batteries ? |  |
| COOLING SYSTEM FOR THE CABINET / SYSTEME DE REFROIDISSEMENT DE LA BAIE D’ENERGIE |  |
| Did the contractor check the temperature of the outdoor cabinet? Est-ce que le sous-traitant a vérifié la temperature dans la baie d’énergie ? |  |
| Are there any signs of accumulated water within the cabinet ‘s door where cooling system is installed? Existe-t-il des signes d’eau accumulée dans l’armoire d’électrification (power)où la climatisation est installée pour ce type d’équipement ? |  |

| SOLAR SYSTEM / SYSTÈME SOLAIRE |  |
| --- | --- |
| BATTERIES / BATTERIES |  |
| How many batteries are found on site? Combien de batteries retrouvons nous sur site ? |  |
| What is the unit battery capacity? Did we check all batteries output to secure voltage stability? Quel est la capacité d’une batterie en termes de voltage ? A-t-on confirmé le voltage de toutes les batteries regroupées ainsi que la stabilité ? |  |
| Did the contractor check batteries autonomy by performing autonomy test? Est-ce que le sous-traitant a vérifié l’autonomie des batteries en effectuant le test ? |  |
| If Contractor did not perform the autonomy test? Did we ask based on contractor ’s experience what the autonomy for these batteries is? Si le sous-traitant n’a pas effectué le test d’autonomie, avons-nous demandé au sous-traitant et d’après son experience quelle est l’autonomie de cette branche des batteries ? |  |
| SOLAR PANELS / PANEAUX SOLAIRES |  |
| Did the contractor check solar panel output before cleaning them? Est-ce que le sous-traitant a vérifié la tension de sortie avant nettoyage des panneaux ? |  |
| Did the contractor clean all solar panels for better solar energy capturing? Est-ce que le sous-traitant a bien nettoyé les panneaux solaires pour optimiser l’exposition de ces panneaux aux rayons solaires afin d’optimiser la charge des batteries ? |  |
| Did the contractor check all connections, DB box, DC cable etc.…? Est-ce que le sous-traitant vérifie les connections, les boites de jonction, les câbles ? |  |
| EARTHING SYSTEM / SYSTÈME DE MISE A TERRE |  |
| Did the contractor measure the earth resistance on site? Est-ce que le sous-traitant a mesuré la valeur de terre dans le site ? |  |
| What is the measured earth resistance value? Is it less than 5 ohms? Quelle est la valeur de la resistance de la terre mesurée sur site ? Est-elle moins que 5 ohms ? |  |
| If the earth resistance measured is more than 5 ohms, what is the action taken to reduce it? Si la resistance de la terre est supérieure à 5 ohms, quelle est l’action prise pour la réduire ? |  |

| ALARMS SYSTEM / SYSTÈME D’ALARMES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Did we verify the good status of the Temperature sensor in shelter? Est-ce qu’on a bien vérifié le détecteur de temperature dans le shelter ? |  |  |  |
| Did we verify the good status of the Power sensor? Est ce qu’on a vérifié le détecteur de présence d’énergie ? |  |  |  |
| Did we verify the good status of the Gate locking sensor? Est ce qu’on a bien vérifié le capteur de fermeture de portail de la clôture du site ? |  |  |  |
| Did we verify the good status of the fuel sensor? Est ce qu’on a bien vérifié le détecteur de niveau de consommation en fuel du groupe électrogène du site ? |  |  |  |
| Did we verify the good status of the fuel tank sensors: Flap opening & Fuel level? Est ce qu’on a bien vérifié les détecteurs installés au niveau de la cuve pour le contrôle de l’ouverture et le niveau du carburant dans la cuve ? |  |  |  |
| Are the external alarms wired? Est ce que les alarms externes sont cable? |  |  |  |
| Are all alarms being reported to the monitoring system? Est ce que toutes les alarms remontent au niveau de la supervision? If not, why? ______________________________________________________________________ Si non pourquoi? __________________________________________________________________ |  |  |  |
| SUBCONTRACTOR SIGNATURE / CONSIGNE DU SOUS-TRAITANT | IHS AUDIT TECHNICIAN SIGNATURE / CONSIGNE DU IHS AUDIT TECHNICIAN | MANAGER REGIONAL SIGNATURE / CONSIGNE DU DIRECTEUR REGIONAL |  |